3.1 Sensor Node

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Main operating input | 24 VDC |
| Alternative power source | Battery (jalur pengembangan terpisah/R&D — TIDAK menghambat deployment; catu daya utama produksi = 24 VDC ≥2A/unit, dec:39) |
| AC/DC adapter input | 220 VAC, 50 Hz (standar jaringan listrik PLN Indonesia) |
| AC/DC adapter output | 24 VDC |
| Internal operating voltages | 5 VDC (rail sensor/heater MQ) & 3,3 VDC (logic ESP32-S3) — rincian arus tiap rail internal masih perlu didokumentasikan lebih lanjut |
| Maximum input current | ±0,33 A @ 24 VDC (dihitung dari konsumsi daya maks 7,995 W ÷ 24 VDC, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Maximum power consumption | 7,995 W @ 24 VDC (versi catu daya kontinu final, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx & dec:39). Catatan: draw ON versi baterai duty-cycled terukur terpisah 5,75 W (5V×1,15A) — beda mode operasi, bukan kontradiksi. |
| Battery type | Li-ion 18650, konfigurasi 7P (7 sel paralel) — jalur pengembangan terpisah (R&D), TIDAK menghambat deployment versi 24 VDC (dec:39) |
| Battery nominal voltage | 4,2 V (tegangan penuh/full-charge per sel; tegangan nominal Li-ion pada umumnya 3,7 V — perlu klarifikasi istilah pada dokumen asal) |
| Battery capacity | 28.000 mAh / 28 Ah total (konfigurasi 7P × 4.000 mAh, ≈70,4 Wh usable) — BUKAN salah ketik, sesuai data pengujian daya (Timeline Update Juli 2026) |
| Protection | [Fuse / reverse polarity / overvoltage / overcurrent – to be confirmed] all |

C. Sensor and Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Gas sensor(s) | MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135 (8 kanal, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Environmental sensor(s) | Tidak terpasang pada unit Node Sensor lapangan — BME280 ganda (internal/eksternal) hanya ada pada rig gas chamber R&D terpisah; perlu klarifikasi apakah environmental sensor dimaksud untuk unit produksi |
| Processing unit | ESP32-S3-WROOM-1U (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Wireless communication | [LoRa / other – to be confirmed] LoRa |
| Operating frequency | 920 MHz (konfigurasi STAR ke Cluster Head), dalam pita ISM regional 920–923 MHz — sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Transmit power | 17 dBm (dikonfigurasi firmware; modul radio E22-900MM22S mampu maksimum 22 dBm — bukan kontradiksi, lihat dec:45) |
| Antenna | Eksternal, omnidirectional, konektor SMA Male, gain 3 dBi (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Data transmission interval | Configurable, default 10 s (dikonfirmasi sbg asumsi pengujian daya baterai Cluster Head) |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Metal (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) — jenis/grade logam spesifik belum ditentukan; PVC dihindari untuk seluruh housing/bracket sesuai keputusan rapat 6 Agustus 2026 (dec:31) |
| Dimensions (L × W × H) | 200 × 90 × 290 mm (20×9×29 cm, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Total weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket, referensi desain sistem Corrosion Monitoring Emerson, dipasang ke struktur existing kilang tanpa pengeboran/pengelasan (dec:27, dec:40) |
| Ingress protection | [IP rating – to be confirmed] |
| Cable entry | [Cable gland specification – to be confirmed] |
| Antenna installation | Eksternal (konektor SMA Male). Catatan: pada beberapa unit, antena Wi-Fi 2,4G masih di dalam casing dan perlu dikeluarkan agar konfigurasi channel berfungsi andal (temuan weekly meeting 30 Jul 2026) |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |

3.2 Cluster Head (CH)

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Primary power source | Rechargeable battery |
| Charging source | Solar photovoltaic panel |
| Battery chemistry | Li-ion 18650 (sel sama dengan Node Sensor) — keamanan sel/BMS di kondisi kilang BELUM didokumentasikan (gate:ch-batt-safety, dec:41) |
| Battery nominal voltage | 4,2 V (tegangan penuh/full-charge; tegangan nominal Li-ion pada umumnya 3,7 V — perlu klarifikasi istilah) |
| Battery capacity | [to be confirmed] 12000 mAh Ah/Wh |
| Solar panel rated power | ±6,51 Wp per panel (Isc 1,29 A); 2 panel terpasang per Cluster Head menghasilkan surplus energi 1,5–4,4 Wh/hari dibanding kebutuhan ≈7,56 Wh/hari (data Timeline Update Juli 2026) |
| Solar panel nominal voltage | ≈7,77 V (titik operasi terukur panel, arus 0,74 A) |
| Charge controller type | BQ25185 (Texas Instruments) — IC charger + power path management solar/baterai |
| Internal operating voltage | 3,3 VDC (via regulator buck-boost TPS63020) |
| Maximum operating current | [to be confirmed] A |
| Maximum power consumption | 0,73 W (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx). Catatan: konsumsi rata-rata terukur di lapangan ≈84 mA (≈7,56 Wh/hari) — basis pengukuran (maks vs rata-rata operasional) berbeda, belum direkonsiliasi formal (gate:ch-power-spec) |
| Electrical protection | Sebagian ditangani IC charger BQ25185 (proteksi pengisian baterai standar) — rincian proteksi sirkuit lengkap (short-circuit/reverse polarity) belum didokumentasikan |

C. Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Communication with Sensor Nodes | LoRa (topologi STAR, Node Sensor → Cluster Head) |
| Communication with Gateway | LoRa (topologi MESH multi-hop, antar-Cluster Head → Gateway) |
| Operating frequency | 920 MHz (STAR, ke Node Sensor) / 921 MHz (MESH, antar-CH ke Gateway) — sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Maximum RF output power | 22 dBm (maksimum modul radio E22-900MM22S, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Antenna type | Fiber omnidirectional (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Antenna gain | 3 dBi (STAR, ke Node Sensor) / 8 dBi (MESH, antar-CH) — sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx |
| Communication range | Installation/environment dependent — referensi pengujian lapangan: ~100 m @ −71 dBm (PDR 100%), hingga 242 m PDR 100% (area terbuka), turun ke PDR 26% pada −112 dBm (data uji RF LoRa internal) |
| Number of supported Sensor Nodes | Belum ada angka resmi — action item terbuka (Tim Komunikasi ITB, gate:capacity); jangan kutip angka spesifik sebelum dikonfirmasi resmi |
| Data transmission interval | Configurable |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Metal (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx); PVC dihindari sesuai keputusan rapat 6 Agustus 2026 (dec:31) |
| Dimensions (L × W × H) | 80 × 80 × 210 mm (8×8×21 cm, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket, referensi desain Emerson, dipasang satu tiang bersama panel solar (dec:40) |
| Ingress protection | IP66/67 (dikonfirmasi pada dokumentasi internal proyek) |
| Cable entry | [to be confirmed] |
| Antenna mounting | [to be confirmed] |
| Solar panel mounting | External mounting structure (tiang ±6 m) |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |

3.3 LoRa Gateway

B. Electrical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Gateway operating voltage | 5 VDC |
| Power source | External AC/DC adapter |
| Adapter input | 220 VAC, 50 Hz (standar jaringan listrik PLN Indonesia) |
| Adapter output | 5 VDC |
| Maximum input current | ≈0,146 A (dihitung dari konsumsi daya maks 0,73 W ÷ 5 VDC, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Maximum power consumption | 0,73 W (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| DC connector | [USB-C/Micro-USB/DC jack – to be confirmed] |
| Electrical protection | [to be confirmed] |

C. Communication Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Field communication | LoRa |
| LoRa operating frequency | 921 MHz (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| RF output power | 22 dBm (maksimum modul radio E22-900MM22S, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| LoRa antenna | Fiber omnidirectional (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Antenna gain | 8 dBi (sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Backhaul communication | Port Ethernet tersedia secara fisik (sesuai spek EMC) dan/atau Wi-Fi; dukungan firmware Gateway thd jalur Ethernet BELUM dikonfirmasi (gate:gw-ethernet). Gateway wajib terdaftar di jaringan intranet kilang (MAC address, DHCP reservation/IP statis — dec:42) |
| Ethernet interface | Tersedia secara fisik pada hardware Gateway (Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx); dukungan firmware belum dikonfirmasi (gate:gw-ethernet) |
| Wi-Fi | Kemungkinan tersedia untuk uplink Gateway — catatan dec:23 ("Wi-Fi hanya untuk konfigurasi lokal") ditujukan pada Node Sensor; peran Wi-Fi pada Gateway belum eksplisit dikonfirmasi terpisah |
| Cellular communication | Disebutkan sbg opsi uplink pada dokumentasi arsitektur (WiFi/4G); implementasi 4G aktual pada unit Gateway saat ini belum dikonfirmasi terpasang |
| Communication protocol | MQTT — kontrak topik & keamanan dijelaskan pada dokumen internal proyek (masih berstatus draft, belum ada bukti broker/deployment live) |

D. Mechanical Parameters

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| Enclosure material | Metal (housing sama dengan Cluster Head, sesuai Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx) |
| Dimensions (L × W × H) | 80 × 80 × 210 mm (8×8×21 cm — housing sama dengan Cluster Head) |
| Weight | [to be confirmed] kg |
| Mounting method | L-bracket / U-clamp ke struktur existing kilang, tanpa pengeboran/pengelasan (dec:27, dec:40) |
| Ingress protection | Kemungkinan sama dengan Cluster Head (IP66/67) — belum eksplisit dikonfirmasi terpisah untuk unit Gateway |
| Antenna connector | [SMA/N-type/etc. – to be confirmed] |
| Operating temperature | [to be confirmed] °C |
| Operating humidity | [to be confirmed] %RH |